Отчет по лабораторной работе №5

### Дисциплина: архитектура компьютера

Джуманиязов Сарварбек

Содержание

- Цель работы	5

- Задание	6

- Теоретическое введение	7

- Выполнение лабораторной работы	9

  - Основы работы c Midnight Commander	. . . . . . . . . . . . . . . . .	9

  - Работа в NASM	12

  - Подключение внешнего файла	14

  - Задание для самостоятельной работы	17

- Выводы	23

Список литературы	24

Список иллюстраций

  - Отркрытие Midnight Commander  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	9

  - Интерфейс Midnight Commander	10

  - Открытый каталог arch-pc	10

  - Создание рабочего подкаталога	11

  - Создание файла в Midnight Commander	11

  - Редактирование файла в Midnight Commander	12

  - Проверка сохранения сделанных изменений .	13

  - Трансляция, компоновка и последующий запуск программы	13

  - Копирование файла в рабочий каталог	14

  - Создание копии файла в Midnight Commander	15

  - Изменение программы	15

  - Запуск измененной программы .	16

  - Запуск изменной программы с другой подпрограммой .	17

  - Редактирование копии	18

  - Запуск своей программы .	18

  - Редактирование копии	20

  - Запуск своей программы .	21

Список таблиц

# Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков работы в Midnight Commander, освоение инструкций языка ассемблера mov и int.

# Задание

- Основы работы с mc

- Структура программы на языке ассемблера NASM

- Подключение внешнего файла

- Выполнение заданий для самостоятельной работы

# Теоретическое введение

Midnight Commander (или просто mc) — это программа, которая позволяет просматривать структуру каталогов и выполнять основные операции по управ- лению файловой системой, т.е. mc является файловым менеджером. Midnight Commander позволяет сделать работу с файлами более удобной и наглядной. Программа на языке ассемблера NASM, как правило, состоит из трёх секций: секция кода программы (SECTION .text), секция инициированных (известных во время компиляции) данных (SECTION .data) и секция неинициализирован- ных данных (тех, под которые во время компиляции только отводится память, а значение присваивается в ходе выполнения программы) (SECTION .bss). Для объявления инициированных данных в секции .data используются директивы DB, DW, DD, DQ и DT, которые резервируют память и указывают, какие значения должны храниться в этой памяти: - DB (define byte) — определяет переменную

размером в 1 байт; - DW (define word) — определяет переменную размеров в 2 бай- та (слово); - DD (define double word) — определяет переменную размером в 4 байта (двойное слово); - DQ (define quad word) — определяет переменную размером в 8 байт (учетве- рённое слово); - DT (define ten bytes) — определяет переменную размером в 10 байт. Директивы используются для объявления простых перемен- ных и для объявления массивов. Для определения строк принято использовать директиву DB в связи с особенностями хранения данных в оперативной памяти.

Инструкция языка ассемблера mov предназначена для дублирования данных источника в приёмнике.

mov dst,src

Здесь операнд dst — приёмник, а src — источник. В качестве операнда могут выступать регистры (register), ячейки памяти (memory) и непосредственные значения (const). Инструкция языка ассемблера intпредназначена для вызова прерывания с указанным номером.

int n

Здесь n — номер прерывания, принадлежащий диапазону 0–255. При програм- мировании в Linux с использованием вызовов ядра sys_calls n=80h (принято задавать в шестнадцатеричной системе счисления).

# Выполнение лабораторной работы

## Основы работы c Midnight Commander

Введя соответствующ комманду в терминале (рис. 4.1), я открываю Midnight Commander (рис. 4.2).

Рис. 4.1: Отркрытие Midnight Commander

Рис. 4.2: Интерфейс Midnight Commander

Перехожу в созданный каталог в предыдущей лабораторной работе (рис. 4.3).

Рис. 4.3: Открытый каталог arch-pc

С помощью функциональной клавиши, я создаю подкаталог lab05, в котором буду работать (рис. 4.4).

Рис. 4.4: Создание рабочего подкаталога

В строке ввода вводжу команду touch и создаю файл (рис. 4.5).

Рис. 4.5: Создание файла в Midnight Commander

## Работа в NASM

С помощью F4 открываю только что созданный файл и вношу код с листинга (рис. 4.6).

Рис. 4.6: Редактирование файла в Midnight Commander

Проверяю сохраненные изменения с помощью клавиши F3 (рис. 4.7).

Рис. 4.7: Проверка сохранения сделанных изменений

Транслирую и компоную измененный файл, запускаю (рис. 4.8).

Рис. 4.8: Трансляция, компоновка и последующий запуск программы

## Подключение внешнего файла

Скачанный с ТУИС файл сохраняю в общую папку на своем компьютере, на виртуальной машине в интерфейсе Midnight Commander перехожу в директорию общей папки, копирую файл в рабочий подкаталог. (рис. 4.9).

Рис. 4.9: Копирование файла в рабочий каталог

Создаю копию файла для последующей работы с ним (рис. 4.10).

Рис. 4.10: Создание копии файла в Midnight Commander

В копии файла подключаю подпограмм из подключенного файла (рис. 4.11).

Рис. 4.11: Изменение программы

Транслирую, компоную и запускаю программу с подключенным файлом (рис.

4.12).

Рис. 4.12: Запуск измененной программы

Редактирую файл и заменяю в нем подпрограмму sprintLF на sprint. Разница подпрограмм в том, что вторая вызывает ввод на той же строке (рис. 4.13).

## Задание для самостоятельной работы

Рис. 4.13: Запуск изменной программы с другой подпрограммой

Создаю копию lab5-1.asm, редактирую так, чтобы в конце выводилась введеная мною строка с клавиатуры (рис. 4.14).

Рис. 4.14: Редактирование копии

Транслирую, компоную и запускаю свою программу (рис. 4.15).

Рис. 4.15: Запуск своей программы

Код прикладываю

ECTION .data

msg: DB 'Введите строку:',10 msgLen: EQU $-msg

SECTION .bss buf1: RESB 80

SECTION .text

GLOBAL _start

_start:

mov	eax, 4

mov	ebx, 1

mov	ecx, msg

mov	edx, msgLen

int	80h

mov	eax, 3

mov	ebx, 0

mov	ecx, buf1

mov	edx, 80

int	80h

mov	eax, 4

mov	ebx, 1

mov	ecx, buf1

mov	edx, buf1

int	80h

mov	eax, 1

mov	ebx, 0

int	80h

Создаю копию lab5-2.asm, редактирую так, чтобы в конце выводилась введеная мною строка с клавиатуры (рис. 4.16).

Рис. 4.16: Редактирование копии

Транслирую, компоную и запускаю свою программу (рис. 4.17).

Рис. 4.17: Запуск своей программы

Код прикладываю:

%include 'in_out.asm'

SECTION .data

msg: DB 'Введите строку: ', 0h msgLen: EQU $-msg

SECTION .bss buf1: RESB 80

SECTION .text

GLOBAL _start

_start:

mov eax, msg

call sprint

mov ecx, buf1

mov edx, 80

call sread

mov eax, 4

mov ebx, 1 mov ecx, buf1 int 80h

call quit

# Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я приобрёл практические навы- ки работы в Midnight Commander, а также освоил инструкции языка ассемблера mov и int.

# Список литературы

- Пример выполнения лабораторной работы

- Курс на ТУИС

- Лабораторная работа №5

- Программирование на языке ассемблера NASM Столяров А. В.